宁夏万宁新材料科技有限公司

锰基锂电材料产业链项目

浓密机

技 术 文 件

项目编号：

招 标 人：宁夏万宁新材料科技有限公司

二零二五年八月

目    录

1	总则	5

2	项目概况	6

2.1	项目概况	6

2.2	供货范围	6

2.3	设计运行时间	6

3 公用工程条件	12

3.1 公用工程	12

3.2气象条件	12

3.3、厂区条件	13

4.1总体要求	13

5性能验收试验	19

6质量保证和性能保证	20

6.1质量保证	20

6.2性能保证	20

7油漆、标志、包装、运输、储存	20

7.1油漆	20

7.2标志	20

7.3包装、运输、储存	21

8技术资料及交付进度	22

8.1一般要求	22

8.2供的技术资料	22

9技术服务、培训和设计联络	24

9.1技术服务	24

9.2培训	25

9.3设计联络	25

10供货范围	25

10.1供货范围要求	25

10.2供货清单	26

- 总则

1.1 本规范书适用于招标方锰基锂电材料产业链项目浓密机，包括设备选型、设备的功能、结构、性能设计、制造以及安装、试验等方面的技术要求。

1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方必须严格执行。

1.4本规范书所使用的标准，如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。规范所使用的各标准如有新版本，以最新版本为准。

1.5投标方必须保证提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品。系统内的设备、管道、阀门、仪表以及附件等是成熟可靠、技术先进的产品。

1.6本招标项目投标方负责包括搅拌设备的成套供货，并提供相关配套设备选型参数、施工图设计、设备的加工、完成设备安装指导及系统调试、提供操作手册、操作人员培训等技术服务工作。投标方对所供成套系统设备，包括投标方外购的设备、系统和零部件负有全部责任。同时投标方对整个系统承担全部技术责任。

1.7本规范书描述并未包括所有的设备及材料，投标方应提供确保系统能够正常投入使用并满足生产功能要求所必须的所有设备、材料及控制系统，并完善整个系统。

1.8 设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标商应保证招标方不承担有关专利的一切责任。

1.9本招标文件经投标方和招标方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如投标方不遵守本招标文件，招标方有权拒收货、拒付款。

1.10投标方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。

1.11 投标方应保证整个系统的完整性、先进性，并给出设备技术数据表及计算书。

1.12投标方在投标时应提供系统运行的能耗，所有备品备件的种类、用量及现行价格。

- 项目概况

  - 项目概况

工程名称：宁夏万宁新材料科技有限公司锰基锂电材料产业链项目；

工程地点：宁夏中卫市中宁县石空镇

  - 供货范围

按有关的最新规范完成浓密机的设备、电气等确保系统能够正常投入使用并满足生产工况要求的必要设计；其具体项目如下：

浓密机本体、附属设备、搅拌器、控制柜（不含电缆及控制线）、现场操作箱、及安装本体所需要的地脚螺栓等紧固件；

随机备品备件及专用工具等；

油漆（含设备的最后一道面漆，建议喷塑处理）。

包含上述设备本体及附属设施（供货范围内）设计、供货、指导安装、调试、备品备件、人员培训、验收、质保及售后服务。

  - 设计运行时间

运行方式：24小时连续运转，年运行时间按7200h计。

2.4工艺物料条件及设备要求

浓密机数量1台。

浓密机技术参数：单位生产能力为35m³/h（过流量）。

进液锰粉质量浓度为1-10%锰粉，锰粉粒度≤0.6mm，经过浓密机浓缩后排矿的矿浆浓度一般为50—60%，进液PH=4-5；排浓体积5-8m³/h，污水排出27-30m³/h。

操作温度：60℃/常压。

与物料接触材质：浓密机壳体材质：碳钢衬胶，搅拌器材质：2205 衬胶。

系统要考虑不能带入可溶于酸的磁性异物。

设备外形参考尺寸：直径3600mm，含支架总高度6500mm。

投标单位投标时给出最终加工设备图纸、设备载荷分布、接口尺寸及功率。

3 公用工程条件

- 3.1 公用工程

1、电源：380V/3P/50Hz

2、压缩空气：0.6-0.8MPa(G)

- 3.2气象条件

中宁县气候属于北温带大陆季风区。主要特点是：冬长夏短，温差较大，干旱少雨，蒸发强烈，光照充足，热量丰富。年平均气温9.2摄氏度，最高极值38.5摄氏度，最低极值零下26.7摄氏度，7月的平均气温23．4摄氏度，1月平均气温零下7.40摄氏度。初霜在9、10月间，晚霜在4月下旬，无霜期165.3天。年平均降水量221.6毫米，7、8、9三个月的降水量占65％。年平均蒸发量2055.3毫米，为年平均降水量的9.3倍。年平均日照2883.1小时。年平均风速2.9米/秒，多西北风和东北风，冬春季有夹尘沙大风，最大风力12级。

历年年平均气压：88905.4～89075.8Pa；

年平均大气压：89.075kPa。

历年平均气温：9.2℃；

历年平均最高气温：23.35℃；

历年平均最低气温：-8.95℃；

历年极端最高气温：39.3℃；

历年极端最低气温：-30.6℃；

历年最热月平均气温：25.4℃；

历年最冷月平均气温：-14.6℃历年平均气温

历年年平均相对湿度：58.76%；

历年最小相对湿度：33%。

历年平均降水量：206.37mm；

历年最大一日降水量：66.8mm。

历年年平均蒸发量：1535.5mm。

历年年平均风速：2.2～4.3m/s；

历年实测最大风速：18 m/s；

全年平均风速：3.25m/s。

全年主导风向：为北风、西北风居多；

夏季主导风向：为南风最多，北风、西北风其次；

冬季主导风向：北风最多，西北风其次。

历年年平均日照时数：3057.2h；

历年日照百分率：69.90%。

历年最大冻土深度：110cm（1957年2月）。

历年最大积雪深度：10cm。

海拔高度：1246米

区域地震设防烈度:8度。

- 3.3、厂区条件

3.3.1、设备的运行环境条件：

安装地点:室内

3.3.2、设备的使用条件：

工作制度：连续运行；

4  技术要求

- 4.1总体要求

投标方应保证设备是全新的，并且具有可靠的质量和先进的技术，能够保证高可用率、低用电量及低耗水量，而且完全符合环境保护和节能要求。投标方提供的设备、设计和文件应满足招标书各章节所述的要求。

- 4.2设备要求

- 浓密机按照最新版本的国家或行业标准进行设计、制造和安装，根据招标方提供槽体尺寸、介质情况进行设计计算，保证设备性能要求。

- 搅拌桨及其配套辅机的设计、制造和试验应符合（但不局限）下列标准与规范的最新版本适用部分的规定和要求：

HG/T 3796.1-2005      搅拌器型式及基本参数

SH/T 3150-2016        石油化工搅拌器工程技术规范

HG/T 3796.3-2005       桨式搅拌器

HG/T 20569-2013      机械搅拌设备

GB 18241.1-2014      橡胶衬里 第1部分 设备防腐衬里

HG∕T 20229-2017      化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范

HG/T 20677-2013       橡胶衬里化工设备设计规范

GB/T 8923.4-2013      涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定

GB/T 700-2006          碳素结构钢

GB/T 50087-2013        工业企业噪声设计规范

GB J122-1988           工业企业噪音测量规范

GB 50236-2011          现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GB 50017-2017          钢结构设计规范

GB 50205-2020          钢结构工程施工验收规范

GB 50231-2009          机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB/T307.3-2017         滚动轴承通用技术条件

GB/T13384-2008        《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 13306-2011       《标牌》

HG/T 21570-1995       搅拌传动装置--联轴器

GB/T 4323-2017        弹性套柱销联轴器

GB/T 3098.1-2010      紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2015      紧固件机械性能螺母粗牙螺纹

GB/T 3852-2017        联轴器轴孔和联结型式与尺寸

GB/T 6557-2009        挠性转子机械平衡的方法和准则

JB/T 4735.1-2009      钢制焊接常压容器

GB/T 150-2011     	 钢制压力容器

- 浓密机采用密闭结构，结构及容量大小投标方根据物料条件自行设计，需考虑检修检查人孔。

- 浓密机所有紧固件、吊耳、油嘴均采用不锈钢材质，不得采用镀锌、铜、铝材料，避免磨损粉尘进入系统污染物料。

减速机采用齿轮型式，选用国贸、博能等同等品牌。本项目搅拌器用齿轮减速器服务系数应不小于2.0，减速机轴与搅拌轴的同轴度控制在0.1mm/m以内。

- 搅拌轴采用刚性轴，其转速应不大于一阶临界转速的0. 7倍。搅拌轴的直线度＜0.10mm/m；设备组装完毕后，在搅拌轴上端密封处测定轴的径向摆动量不得大于0.15mm，搅拌轴轴向蹿动量不得大于±0.15mm，有中间轴承或底轴承时，在不安装中间轴承或底轴承的情况下，搅拌轴手动盘车测量轴悬臂自由端部摆动量应不大于轴长的1/2 000。

- 安装测试完成后，以水代料满频测试，所有测试点的振动值≤7.1mm/s(110kw~55kw),振动值≤4.5mm/s（≤55kw）。

- 浓密机搅拌器平衡试验要求：60r/min≤搅拌器转速＜150 r/min或轴长≥2. 5m时，搅拌桨应进行静平衡试验；150 r/min≤搅拌器转速＜400 r/min或轴长≥3. 6m时，搅拌桨和轴应进行组装后的静平衡试验；搅拌器转速≥400 r/min需进行动平衡试验时，平衡精度等级应达到G6.3级。

- 采用填料密封时宜设置有轴套，当采用填料密封且无轴套时，密封段轴采用奥氏体不锈钢制造的轴，应对密封段进行硬化处理，如镀硬质铭或氮化、堆焊、喷 涂陶瓷等，镀层或涂层厚度应大于或等于0. 1mm。

- 浓密机内壁、搅拌器搅拌轴和桨叶衬胶应结合搅拌物料工况、搅拌物料特性选择合理的衬胶工艺及胶板材料，确保浓密机能长期稳定运行。

- 搅拌器桨轴、桨叶和轮毂材质相同为2205衬胶。搅拌器桨叶和轮毂间采用螺栓连接的，连接标准件材质与搅拌主材质一致，装配后采取双螺帽锁紧并点焊的防松措施。

- 设备中的轴承均选用SKF、FAG、NSK轴承或等同，其寿命不低于60000小时，并保证其密封。搅拌器传动装置的轴承应为滚动、脂润滑、耐磨轴承，应采用耐污垫圈。轴承装配位置轴表面进行硬化处理。发运前应对轴承进行润滑保护。

- 搅拌器应配置吊耳、吊环及其他专用滑轮便于检修。

- 设备的选用、制造应优于或相当于招标方提供的短名单。

- 传动装置机架应为坚固、可承受重载荷的结构。传动装置的壳体应防尘、防油，应装有呼吸器，油滤器，放油口和油位计。搅拌器传动装置应有永久性转动方向的箭头。传动装置的润滑油系统应配有量油计和油观察镜，润滑油应能方便而安全地更换，油密封良好，油密封圈工作寿命应大于24000小时。

- 浓密机和其附属设备的布置方式能便于进行操作，维修和拆卸等工作。

- 设备本体、机架等所有防腐油漆不得使用含磁性金属元素的油漆，碳钢表面喷砂除锈Sa2.5级、不含锌底漆2道，干膜厚度2×30μm；环氧云铁中间漆1道，干膜厚度100μm；耐候型聚氨酯面漆2道，干膜厚度2×40μm(，漆膜总厚度不低于240μm；涂层表面光滑、平整、色泽均匀一致，无流挂、起皱、脱皮、漏涂、发白、返锈等缺陷。

- 所有供货厂家要有质量管控体系。

- 所有非标设备的设计裕量（包括设备壁厚的附加裕量与腐蚀裕量）为设计标准文件中要求的最大值，不得以降低成本为目的，用满足标准规范要求的最小值来设计。

- 设备制作技术规范应符合图纸的设计要求，并不低于相关强制性规范，大型设备或关键工序必须编制施工组织设计方案。

- 所有非标设备材料的采购必须是国内大型钢厂生产的钢材（非标设备，在招标方推荐的几家短名单企业内，由投标方负责在招标方提出的短名单内组织采购），并提供材料材质证书。

- 所有安装、操作和设备维护中使用的专用工具，均作为设备材料中的一部分进行供货。

- 2205管材和板材采购推荐选用太钢不锈、浙江久立、江苏武进、东方特钢等品牌。如有其他候选品牌，须征得招标方书面同意。

- 设备交货前，投标方应确保设备清洁、干燥、完整，设备内部不得有焊渣、残余焊条及残余液体等异物。

- 对于特殊设备的焊接要做焊接工艺评定。

- 投标方要保证设备的机械性能在招标方给定的操作条件下在设备正常使用寿命期限内安全、可靠和稳定的运行；保证设备内件和附件的安装牢固、连接可靠，内件便于拆卸和再次组装。

- 在合同约定的质量保证期内，因投标方的供货质量和材料质量原因造成设备损坏、内件损坏、腐蚀严重影响正常生产时，除了应承担合同规定的责任外，还应及时无偿地为招标方修复或更换。

- 招标方根据实况情况有权决定是否派人到制造厂现场进行监造或检验。

- 浓密机设备设计寿命≥20年。

- 浓密机参加系统的集控及联锁，厂家带现场控制柜，控制柜应留有集控、联锁等足够的接口以满足设计的需要。

4.1.2电气及仪表控制技术要求

1) 电气产品及控制应不低于以下标准（包括但不限于，有最新年限的按最新版本执行）：

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备

GBT 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装

GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范

GB50150     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GBT 50065-2011交流电气装置的接地设计规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范

GB7251  低 压 成 套 开 关 设 备

GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准 》2018修改

GB 18613-2020电动机能效限定值及能效等级

HG/T20507    自 动 化 仪 表 选 型 规 定

4.1.2.1电气基本要求

1）电机：选用永磁电机，F级绝缘，IP54，ExdIICT4选择符合实际工况的工作制电机，电机机座配置专门接地螺栓；所有尺寸及安装方式按国标执行，禁止采用非标轴头。当用于防爆区域时，应选择符合防爆等级的防爆节能电机YBX系列。电机的地脚螺栓、名牌铆钉、加油嘴采用304材质。永磁电机应选择国内一线水平的产品。

2）供电及控制方式：低压电源为三相五线制，380VAC，保护接零，现场电气设备重复接地，严禁零地混用，所有相互备用的设备供电应在源头分开；设置防水、防尘、防止物料污染等保护措施。

3）根据工况提供电气设备清册、包括规格型号参数等，提供变频器参数表、说明书，提供电气负荷等级及容量，提供电气设备布置图及其他相关资料，可编辑电子版图纸。

4.1.2.2 电气设计原则及选型要求

1）电气系统在满足设计和工艺要求的条件下，必须确保设备能安全可靠运行、操作维护方便，并能满足紧急停车、事故处理和检修维护的要求。

2）电机等用电设备的控制、保护、计量和信号装置的设置应符合国家的有关电气标准或规范的规定。所有控制联锁回路采用失电安全原则进行设计，以保证在失电状态下的安全停机。

3）投标方负责成套供货范围内的电气设备的设计和供货，应保证其完整性和统一性；

4）浓密机主机能在满负荷下启动，电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。

5）电动机基本性能保证值应符合相应的电机制造标准；

6）当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机能输出额定功率。

7）当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±3%时，电动机能输出额定功率。

8）电动机的额定功率不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，其值至少大于最大的制动功率。所有电机满足电机温升、过载能力、启动能力的校验要求。

10）电动机必须能在80%的额定电压和额定功率下直接启动，厂用电母线电压为额定电压的80%时，能保证满足电动机自启动要求。

11）在设计环境温度下，电动机能承受所有热力和机械力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到满意的运转性能。

12）电动机有接地导线的合适安装位置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，有足够数量的螺栓保证连接牢固。

13）导线接地装置设置在电动机主接线盒的一侧，电机接线盒要配防爆绕性软管以便安装需要。

14）电动机的轴承室结构是独立密封的，电机轴承选用FAG、SKF、NSK等水平产品，轴承室及轴承安装方式按标准执行，不得使用碟簧。

15）电机测温元件采用双支型（5点10支）并可靠安装。温度检测元件的引线能与动力线分开，引向单独的接线盒并便于维护检修（小于185kW的不考虑）。

16）配置现场防爆操作箱（316L），现场操作箱具有远程/就地/检修选择开关，启动/停止按钮，急停按钮，运行/停止信号指示，电流表等，防爆ExdIICT4。。

4)PLC系统概述

（1）装置控制系统采用西门子可编程逻辑控制器(PLC 根据装置I/O点数可采用S7-1200)。PLC独立完成装置过程参数和机电设备的监控。I/O点数预留15%。

（2）投标单位提供的控制系统、专有控制设备和DCS(分布式控制系统)之间的接口包含在交付中。投标单位应负责所有硬件、软件，包括安装工程，并确保通讯接口的功能可用，投标单位负责以太网接口(光端口）的供货、接线。投标单位提供联锁逻辑图，回路叙述（控制系统功能描述），报警列表、联锁列表、校准清单，图形布局（DCS画面）等，并配合DCS系统商进行编程组态、通讯调试，达到在DCS能远程监视和控制装置的功能。

（3）采用工控机控制，PLC柜设置就地、远程切换开关，紧急按钮，报警确认按钮，并带中文标识。

（4）控制柜放置于室内。

（5）仪表用电由UPS供电，电压为AC220V 50Hz，UPS电源从低压电柜取电；当电气电源临时断电时，不会影响到仪表用电；仪电，PLC控制系统内部供电和现场仪表的24V.DC，220V.AC供电由系统供应商统一考虑并成套提供。

现场24VDC     电源  Siemens

PLC            Siemens

PLC通讯        Modbus TCP协议

设备推荐供货厂家一览表

| 序号 | 供货产品 | 推荐厂家（不低于同等产品） |
| --- | --- | --- |
| 动设备 |  |  |
| 1 | 减速机 | 根据搅拌设备选型参数表选用、国贸、博能同等品牌。 |
| 2 | 搅拌器 |  |
| 3 | 轴承 | SKF、FAG、NSK |
| 静设备 |  |  |
| 1 | 不锈钢（2205、316L） | 太钢、鞍钢、首钢、宝钢、浙江久立、江苏武进、东方特钢 |
| 电气设备 |  |  |
| 1 | 永磁电机 | 国内一线品牌 |
| 2 | 变频器 | MD480、英威腾GD350 |
| 3 | 主要电气元器件 | 施耐德、ABB |

- 5性能验收试验

- 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有特性是否符合招标文件规定的要求。

- 性能验收试验的地点为业主现场。

- 性能试验的时间：试验在满负荷72小时试运之后3天内进行，具体试验时间由业主同成套设备供货商协商确定；单台设备的试验供需双方协商确定。性能验收试验由业主主持，成套设备供货商参加。试验大纲由业主提供，与成套设备供货商讨论后确定。如试验在工厂进行，试验所需人力和物力等由成套设备供货商提供。

- 性能考核将在72小时期限内完成，性能考核期间如果发生事故，中断了考核，而且中断的责任不属于投标方，此次中断，可认为不影响这之前完成的性能考核部分的有效性，投标方在装置重新运转正常后有权继续剩余的性能考核，直到达到性能考核要求的72小时有效时间。如果因投标方设备故障导致的性能考核中断，则按第（3）条重新开始性能考核。

- 性能验收试验结果的确认

  - 性能验收试验报告以业主为主编写，成套设备供货商参加，共同签字盖章确认结论。如双方对试验的结果有不一致的意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级有关部门协调。

  - 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章。

  - 在质保期内，成套设备供货商确保满足招标文件的技术要求；如果成套设备供货商提供的货物存在质量问题，无条件地予以更换零部件直至成套设备满足技术要求，发生的一切费用由成套设备供货商支付。返修及调换后的货物质量保证期从再次投入使用之日起12个月。

- 6质量保证和性能保证

- 6.1质量保证

- 成套设备供货商提供的设备满足招标技术规格书中所提的技术要求。

- 设备质保期为“合同货物” 性能考核合格后起一年或者货到后，买受方未安装使用情况下18个月（以先到为准）。

- 质保期内发生质量问题，成套设备供货商无偿负责修复，必要时更换，问题较严重的可给予退还。

- 本次供货搅拌器均为本公司常规产品，其设计、制造、试验、验收、安装等严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行，其设计、制造、安装、调度等方面均采用成熟生产工艺，确保产品质量达标。

- 6.2性能保证

6.2.1性能保证包括但不限于以下：

（1）搅拌强度达到工艺设计要求；

（2）搅拌轴的直线度、表面粗糙度、密封段的表面硬度、径向摆动量满足《石油化工搅拌器工程技术规范》SH/T3150-2016的要求。

（3）搅拌器在额定工况条件下，在每一滚动轴承支撑点处测得的振动速度小于限值要求;

(4)减速器、轴承在连续运转条件下，温升不超过40℃，且最高温度不得超过75℃。

- 6.2.2投标方应保证整个系统所选择的工艺、设计、设备选型、材料、供货及施工等应满足国家相应的安全、消防、职业卫生、节能及环保等的最新标准及规范要求，并确保系统的完整性、可靠性及连续运行稳定性。

- 6.2.3设备连续运转时间保证值7200小时，设备本体使用寿命不少于20年，钢制件防腐层使用寿命不少于10年。

6.2.4 在所有条件下，设备的噪声水平应遵守下列保证值：距设备外壳1m、离运行平台1.2m高处的躁声值不大于85dB(A)。

- 7油漆、标志、包装、运输、储存

- 7.1油漆

钢结构和电气设备等的油漆满足有关规范和标准的要求。。

- 7.2标志

在各台设备必须设置铭牌，铭牌标示包含并不限于以下内容：

- 设备名称；

- 主要性能参数；

- 型号或标记；

- 制造日期或生产编号；

- 制造厂名。

- 7.3包装、运输、储存

- 设备的包装、运输、储存符合 GB191 及 JB2759 的有关规定。

- 提供的全部货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。

- 设备在包装前清除一切内部杂物，包括所有内部和外部的磨料垢、铁锈、油脂、粉笔、蜡笔、油漆记号及其它有害的物质。

- 不锈钢表面采用不含卤素的溶剂、布和磨料清洗。只能以不锈钢的、干净的、无铁的手动或电动工具、或用氧化铝磨料。

- 电气电子设备严格包装，确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

- 每件包装箱内附一份详细装箱单和质量合格证。

- 设备及外包装有禁焊标志。

- 运输前排除设备内所有的水分并彻底地干燥。当排水需要拆卸塞子、排水阀等时，成套设备供货商确保运输前将这些部件重新安装好。

- 所有开口部分和加工表面提供防护，以防止运输和储存期间的损坏、腐蚀和进入不相干的物质

- 法兰接口面由12.5mm或更厚的木盘或合适的替代物来保护，并用螺栓连接到法兰上。

- 螺纹或插入的焊接口以塑性保护套用旋入或插入形式来固定。

- 对接焊接接口由盖住整个端口的大木盘或塑性保护套来保护，并用金属带或钩扣扣紧。盖子、带子和钩扣不焊接到设备上。

- 为了使设备在运输中牢固地被支撑，所有松动的部件装在箱内以方便运输，有临时内部支撑的地方，明显地标注“试验和运行前除去临时内部支撑”。

- 关于运输限度，长、宽、高及重量等满足相关国家有关的铁路运输的规定。

- 系统设备的每一组件完全组装好，并标明业主的定货号及件号；所有单元表明简单的贮存方法，以便到货后立即可以执行。

- 贮存场地的环境条件和安装地点类似，即室内设备应贮放室内，室外设备可在室外贮放。在要求预防凝结和潮湿的地方，提供干燥剂，此干燥剂定期更换或烘干，予以注明。对某些特殊物品，成套设备供货商提供贮存说明，并推荐长期贮存办法。

- 8技术资料及交付进度

- 8.1一般要求

- 成套设备供货商向业主提供电子版资料，文本文件以WORD、EXCEL文档为准，图形文件以AUTOCAD2004为准，所有文件为可编辑文档或图形。工程资料以书面资料为准，电子版为参考。

- 成套设备供货商提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，技术资料和图纸的文种为中文。

- 成套设备供货商资料的提交满足工程进度的要求。

- 成套设备供货商在设备开始加工前，根据加工进度向用户监造人员提供相关资料1份。

- 成套设备供货商提供的图纸清晰，不得提供缩微复印的图纸。

- 提供图纸资料等应附有资料清单，以备验收。

- 对于其他没有列入合同技术资料清单，且为工程所必需的文件和资料，根据业主需求，成套设备供货商及时免费提供。

- 8.2供的技术资料

- 成套设备供货商所提供的各种技术资料能满足业主对设计、安装、调试和运行、维护的要求，如果业主认为所提供的技术资料不能满足需要时，业主有权提出补充要求，成套设备供货商免费提供所需的补充资料。

- 成套设备供货商应及时配合业主方对该套装置的施工图设计（工艺、设备、土建、电气、自控仪表、预算等），提交有关设计条件及技术资料。

- 成套设备供货商应按业主方要求进行设备、配管、仪表、阀门、视镜等的安装布置，尽量满足操作方便的要求，并相应调整设备接管、支座等的位置及方位。

- 接收到中标通知书后一周内，成套设备供货商向业主方提供设备的工艺技术参数和规格要求，并提供所有设备的重量和设备动、静载荷重量数据。

- 合同签订后5个工作日之内，成套设备供货商向业主方提供该成套装置带控制点工艺安装流程P&ID图、非标设备装配图、定型设备选型表（含规格、参数）、设备一览表、设备及大管安装布置图（标明动、静荷载）、安装条件及要求、电气条件及要求、自控仪表条件及要求和连锁逻辑关系图、设备与管道的保温与防腐条件与要求等设计资料。

- 合同签订后10天内，业主方须向成套设备供货商提供明确的设备管口、支座的位置及方位图。

- 合同签订后40天内，成套设备供货商负责向业主方交付以下技术资料：生产操作规程，设备安装及设备维护手册。

- 设备交货后，成套设备供货商向业主方提供以下技术资料：整机设备及关键部件质量合格证书、测试报告、测量设备检定报告，材质检测报告，原件1份，印件2份。

综合上述要求，相关技术资料提供要求如下：

|  |  |  | 宁夏万宁新材料科技有限公司 |  |  |  | 项目号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓密机设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供货厂商图纸资料要求 |  |  |  | 第 | 1 | 页 | 共 |  | 1 | 页 |
| 要求 | 名称 |  |  | 随报价 | 先期确认（ACF） |  |  | 最终确认（CF） |  |  | 最终文件 |  |  |
|  |  |  |  | 份数 | 份数 | 时间 |  | 份数 | 时间 |  | 份数 |  |  |
| ◆ | 外形图或布置图（用于布置和建筑设计） |  |  | 4 | 4P＋R | 接到中标通知一周内 |  | 4P+2R | 5※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 基础载荷图（包括静动载荷） |  |  | 4 | 4P＋R |  |  | 4P+2R | 5※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 流程图（PID）或电气原理图及外部接线图 |  |  | 4 | 4P＋R | 5※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 补充完整设备数据表 |  |  | 4 | 4P＋R | 12※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 设备及零部件图 |  |  |  | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 驱动装置组装图 |  |  |  | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 润滑系统图 |  |  |  | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 密封系统图 |  |  |  | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 安全及保护系统图 |  |  |  | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 安装和组装图（总装图） |  |  |  | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 计算书 |  |  |  | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 焊接工艺规程（有必要时） |  |  |  | R | 30※ |  | R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 预期的性能曲线或数据 |  |  |  | R | 30※ |  | R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 电控箱外形及安装图 |  |  |  | 4P＋R | 6※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 随机试车备品备件清单 |  |  | 4 | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 建议的两年操作备品备件清单 |  |  | 4 | 4P＋R | 30※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 针对选择备件的结构详图 |  |  |  |  |  |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 专用工具清单 |  |  | 4 | 4P＋R |  |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 制造和检验计划 |  |  |  | 4P＋R |  |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 建议的润滑油（脂）一览表 |  |  |  | 4P＋R |  |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 外购件厂商一览表 |  |  | 4 | 4P＋R | 6※ |  | 4P+2R | 15※※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 制造厂数据报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 性能试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 安装维修操作手册 |  |  |  |  |  |  | 4P+2R | 15※ |  | 8P+2R |  |  |
| ◆ | 现场组装和安装图 |  |  |  |  |  |  | 4P+2R |  |  | 8P+2R |  |  |
| 说明：1．要求栏标记“◆”的项目为必需提供的文件资料。 2．时间栏标记“※”为合同生效后日历日；“※※”为收到买方审查意见后日历日。 3．最终文件应装订成册，其中4套随货发往现场；其余××套货物发运前用特快专递寄给买方。 4. 符号R二底图或软盘，P复印件或蓝图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9技术服务、培训和设计联络

- 9.1技术服务

- 为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，成套设备供货商派若干合格的现场服务人员到现场服务。各专业人数应满足施工安装实际需求，不能满足时应在48小时内追加到位。

- 成套设备供货商现场服务人员的条件：

- 遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和工厂有关安全方面的规章制度。

- 工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 业主有权要求更换不称职的成套设备供货商现场技术服务人员，成套设备供货商及时更换。

- 国外技术人员到现场的语言交流翻译由成套设备供货商配备，外国专家在现场期间的管理由成套设备供货商负责。

- 成套设备供货商现场服务人员的职责

1）成套设备供货商现场服务人员的职责主要包括合同设备催交、开箱检验、质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2）在安装和调试前，成套设备供货商技术服务人员向业主技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（成套设备供应商应提供重要工序控制表），成套设备供货商技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则业主不能进行下一道工序。经成套设备供货商确认和签证的工序如因成套设备供货商技术人员指导错误而发生问题，成套设备供货商负全部责任。

- 9.2培训

成套设备供货商负责业主有关人员的技术培训，免费提供设备、场地、技术资料等培训所必要的条件。系统交付业主期间，成套设备供货商派技术工程师到现场进行技术指导，详细讲解工艺系统、施工中注意事项、设备操作及保养要求、运行注意事项、控制指标分析方法等技术问题。

（1）培训总则及目标

A培训总则

为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，成套设备供货商向业主提供相应的技术培训。培训内容和时间与工程进度相一致。

培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标双方商定。

B培训目标

业主人员必须得到充分且详细的培训指导，以便能够正确安装、调试、运行、维护及检修设备。设备操作和维护人员通过培训，在非正常情况下能采取正确的纠正措施，保证装置的安全；建立日常操作和维护的工作程序，并逐步优化装置生产，以获得更大的装置效益。

- 9.3设计联络

- 设计联络会的目的是保证搅拌器的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调业主和成套设备供货商，以及各成套设备供货商之间的接口问题。

- 为了确保项目的顺利进行，组织由业主、设备制造商和设计院三方参加的设计联络会，具体次数根据业主项目建设需要确定。

- 有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求业主和成套设备供货商协商确定。到达目的地的差旅费用，各自承担。

- 10供货范围

- 10.1供货范围要求

（1）投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能应符合本招标文件的相关技术要求。

（2）投标方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、性能参数、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标文件未列出和/或数目不足，投标方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

（3）投标方提供随机备品备件（包括试车备品备件和两年备品备件），并在投标书中给出具体清单。

- 10.2供货清单

- 10.2.1主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 供货厂家 | 备注（材质） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 联轴器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 机架及本体用标准件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 搅拌器（搅拌轴、桨叶和本体用标准件） |  |  |  |  |  |
| 6 | 搅拌器连接螺栓 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

- 10.2.2随机备品备件清单（包括试车备品备件和两年备品备件）

| 序号 | 仪表名称（规格型号、参数） | 单位 | 安装位置及系统图位置编号 | 数量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 10.2.3专用工具

| 序号 | 名称及规范 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |